|  | ТОО «SAB BARAKAT» БИН 050640001721 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЖШС «SAB BARAKAT» БСН050640001721 |  |

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина,224, тел. +7-7152-70-61-06

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.

- В настоящее время очень большое внимание уделяется созданию безопасной и комфортной среды обитания в населенных пунктах, городах и дорогах общего пользования. Одной из составляющих при этом является уличное освещение. От качества и уровня освещенности улиц, дворов и дорог во многом зависит безопасность населения от проявления преступности, снижение травматизма на улицах и дорогах. Но при этом нужно не забывать о снижении финансовых издержек при эксплуатации систем освещения, сохраняя при этом очень высокий порог качества работы системы освещения.

На данный момент лучшие системы освещения работают на светодиодной технике. При применении качественных светодиодных светильников снижается уровень потребления электрической энергии в три раза по сравнению с газонаполненными лампами, это если использовать систему освещения без диммирования.

С применением диммирования общий уровень потребления электрической энергии будет меньше еще на 20%-30%.

При этом поднимается долговечность работы светильников.

Освещенность улиц светодиодными светильниками равномерная, без темных пятен, как при освещении газонаполненными лампами.

Срок службы светодиодных светильников на порядок больше, чем газоразрядных, а значит, на много падают и эксплуатационные расходы.

- С целью оптимального использования уровня и времени работы освещения, разрабатываются различные системы диммирования - управления освещением.

Но как правила они довольно дорогие и не до конца отработанные в программном

и функциональном плане, хотя основное предназначение их это экономия энергоресурсов, продление срока службы светильников без ухудшения уровня общего уровня освещенности объектов, учитывая разрешенные параметры в законодательстве.

Нами разработана простейшая схема управления освещением с диммированием на основе светильников производства ООО «ЛидерЛайт» г. Москва, которые используют при производстве светильников блоки питания позволяющие подключить функцию диммирования.

Кроме этого, светильники данного производителя отличаются высокими светотехническими характеристиками, надежностью, они поставляются в страны ЕС и ОАЭ.

Для более полного представления о преимуществах светодиодного освещения перед освещением газоразрядными лампами необходимо рассмотреть их сравнительные характеристики.

- Таблица.

| № | Наименование Характеристики | Газоразрядные лампы | Светодиодные лампы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок службы | 7 000 часов | Более 50 000 часов | Эффективность светодиодов в три раза. |
| 2. | Светоотдача прибора на затраченную для этого энергию | 43Лм/Вт | 130Лм/Вт |  |
| 3. | Время включения на стабильный режим | 5-7 мин. | Мгновенно | Газоразрядная лампа выходит на полный режим освещения в течении 5-7 минут, а после отключения во время ее работы еще дополнительно нужно 15 минут для ее остывания перед включением. |
| 4. | Пусковой ток | В два раза выше рабочего | Одинаков с рабочим | Позволяет значительно экономить на сечение токоподводящих проводов, учитывая и большой ток газоразрядных ламп. |
| 5. | Эксплуатационные расходы |  |  | При газоразрядных лампах намного выше, так как эксплуатационный срок ламп, пусковых устройств к ним намного ниже, чем у светодиодных светильников. |
| 6. | Экологические требования | Требует специальной утилизации | Не требует специальной утилизации |  |

- Из всего вышесказанного рассчитаем экологическую эффективность работы двух систем освещения с условием, что они уже смонтированы.

Расчет составляем на три года эксплуатации по ценам сегодняшнего дня.

- Затраты на эксплуатацию светодиодных светильников.

Принимаем распространенный светильник для уличного освещения МАG 63-105-148, Р -потребление 105Вт световой поток 12 800Лм. Принимаем работу освещения в среднем 12 часов в сутки, итого общее время работы 12 ч.*365 дней*3 года=13140 часов.

Цена одного кВт/ч.-16,32 тг.

  - Потребление электроэнергии на один светильник без диммирования:

13140часов*105Вт=1379700 Вт или 1379,7кВт/ч.

В деньгах это:1379,7*1632=22516,7 тг.

  - Потребление электроэнергии на один светильник с диммированием, потребление меньше на 30 %

105Вт*0,7=73,5Вт в час.

13140*73,5Вт=965790Вт или 965,79кВт/ч.

В деньгах это 965,79*16,32=15761,9 тг.

1.3.  Эксплуатационные расходы:

Срок службы светильников не менее - 50000ч./12ч./365дней=11,4 года.

1.4. Принимаем что в процессе эксплуатации примерно 3% светильников могут    требовать их проверки, замены по различным причинам, для этого необходимо телескопическая вышка с водителем с допуском один час на светильник, стоимость человека часа -1500 тг., с налогами.

Стоимость машины часа телевышки - 5000 тг .

Итого затрат:1500*2=3000тг. - зарплата электромонтеров.

5000*1=5000тг.,- стоимость телевышки.

Всего: 3000+5000=8000тг.

Вероятность события ремонта светодиодного светильника 3% в год или доля затрат на светильник: 8000 тг. *0,03=240 тг.

Это расчетные эксплуатационные затраты на ремонт одного светильника в год или на три года: 240*3=720тг.

- Общие затраты на светодиодный светильник:

  - Без диммирования: 22516,7+720=23481,9 тг.

  - С диммированием: 15761,9+720=16481,9тг.

- Эксплуатационные расходы на светильник с газоразрядными лампами.

  - Применяем близкую по светоотдаче светильники МАG-105-148 лампу мощностью 250 Вт, хотя и с несколько меньшей светоотдачей.

В комплекте с лампой работает дроссель его потребление 45 Вт/ч.

Итого светильник с лампой потребляет 259Вт+45Вт=295Вт/ч

Потребление за три года составит:

13140*295Вт=3876300Вт/ч=3876,3кВт/ч.

В денежном выражении: 3876,3*16,32=63261,2тг.

  - Эксплуатационные расходы за три года срок службы лампы 7500 часов

7500ч./12=625 дней.

За три года лампу придется менять:13140ч./7500ч.=1,75раза.

Стоимость лампы 3220тг. общая стоимость лампы на светильник. 3220тг.*1,75=5635тг.

  - Затраты по замене ламп.

Принимаем на одну замену 1 час.

Заработная плата двух электромонтеров.

1500*2*1,75=5250тг

Оплата монтажников телевышек. 5000*1,75=8750тг.

Общие эксплуатационные расходы на светильник 5250+8750=14000тг.

  - Затраты при эксплуатации одного светильника за три года составят.

63261,2+14000=77261,2 тг.

- Сравнение стоимости эксплуатации одного светильника между различными исполнителями за основу берем с газоразрядными лампами: 77261,2тг.

  - С светодиодами без диммирования

77261,2 - 23481,9=53779,3 экономия.

  - С светодиодами с диммированием

77261,2 – 16481,9=60779,3 тг. экономия

Применение светодиодного освещения с функцией диммирования позволяет существенно экономить ресурсы, даже без учета того, что цена каждый год только повышается.

С уважением, директор                                        Г. Нуртаза